Ръководство за инсталация

Безжичен N300 рутер

Модел: F3

Подробна инструкция за употреба можете да видите на www.tendacn.com

Съдържание на комплекта: рутер, захранващо устройство, етернет кабел и ръководство за инсталация. В случай на несъответствие, липса или повреда на устройството, запазете оригиналната комплектация и се свържете с продавача.

- Свързване на Вашия рутер – изберете Telephone Line/FTTH/Cable Access или Ethernet Access според типа на WAN средата, предоставена от Вашия интернет доставчик.

или

Съвети:

- При конфигуриране на рутера, свържете вашия компютър безжично или чрез етернет кабел.

- Стандартното WiFi име е Tenda_XXXXXX, където XXXXXX са последните шест символа от МАС адреса, изписан на стикера в долната част на рутера.

- Ако името или паролата на WiFi се променят, устройствата трябва да се свържат отново ръчно с WiFi.

LED индикации при включен рутер

| LED индикатор | Статус | Описание |
| --- | --- | --- |
| SYS | Мигащ | Системата работи коректно |
|  | Изключен | Няма захранване или рутерът е в неизправност |
| WiFi | Постоянен | WiFi е активна |
|  | Мигащ | Рутерът предава WiFi данни |
|  | Изключен | WiFi не е активна |
| 1/2/3 | Постоянен | LAN портът е правилно свързан |
|  | Мигащ | LAN портът предава данни |
|  | Изключен | Не е открита връзка на LAN порта |
| WAN | Постоянен | WAN портът е правилно свързан |
|  | Мигащ | WAN портът предава данни |
|  | Изключен | Етернет кабелът не е свързан към WAN порта |
| WPS | Постоянен (за 5 мин.) | WPS функцията е активирана. Този индикатор свети 5 мин. и след това се изключва. |
|  | Мигащ | Рутерът изчаква или изпълнява WPS функцията с клиента |
|  | Изкл. | WPS функцията е неактивна или неуспешна |
| Т |  | резервиран |

| Бутон | Описание |
| --- | --- |
| WPS/RST | Натиснете и задръжте за 8 секунди, след което отпуснете(всички LED индикатори светват веднъж), за да възстановите фабричните настройки. |
|  | Натиснете и задръжте за 1-3 секунди, след това отпуснете, за да активирате WPS функцията. В рамките на 2 мин. активирайте WPS функцията на безжичното устройство, за да установите WPS връзка. |

- Конфигуриране на рутера.

- Отворете браузър за интернет и напишете tendawifi.com или 192.168.0.1 в адресната лента и натиснете Enter от клавиатурата.

- Ако ползвате рутера за първи път или сте му възстановили фабрични настройки, той ще се свърже автоматично към вашия тип интернет връзка. Препоръчително е да изберете установения тип, за да конфигурирате настройките за интернета. Таблицата по-долу ще ви помогне относно вашия тип интернет връзка и пълната конфигурация.

Съвет: В случай че потребителския интерфейс на рутера e недостъпен, опитайте www.tendawifi.com

| Тип интернет връзка | Характеристики | Инструкции |
| --- | --- | --- |
| PPPoE | В случай че имате достъп до интернет само след като сте настроили комутируемата връзка на компютъра с потребителско име и парола, предоставени от вашия интернет доставчик, изберете PPPoE. | Изберете PPPoE, въведете потребителското име и парола, предоставени от интернет доставчика. Персонализирайте името и паролата на WiFi, за да защитите вашата безжична мрежа и натиснете ОК. |
| Dynamic IP | В случай че имате достъп до интернет, без да е необходима настройка на параметрите на вашия компютър, изберете Dynamic IP. | Изберете Dynamic IP, персонализирайте името и паролата на WiFi, за да защитите вашата безжична мрежа и натиснете ОК. |
| Static IP | В случай че имате достъп до интернет само след настройка на статичния IP адрес и друга свързана информация на вашия компютър, изберете Static IP. | Изберете Static IP, въведете на статичния IP адрес и свързаната с него информация, предоставена от интернет доставчика. Персонализирайте името и паролата на WiFi, за да защитите вашата безжична мрежа и натиснете ОК. |

Вече имате достъп до интернет.

* За свързване към WiFi мрежата на устройства с различни операционни системи вижте картинното ръководство в оригиналното упътване (Appendix1)

* За конфигуриране на вашето PC вижте картинното ръководство в оригиналното упътване (Appendix2)

Често задавани въпроси и отговори:

Въпрос 1: Къде трябва да бъде поставен моя безжичен рутер, за да се постигне оптимална ефективност?

Отговор 1: За оптимална ефективност, поставете рутера:

- Близо до центъра на зоната, където се намират вашият компютър, смарт телефони и други устройства, за предпочитане в пряка видимост към вашите безжични устройства.

- Подходящо местоположение е например висок рафт. Сведете до минимум броя на преградите(стените и тавани) между рутера и свързаните към него устройства, като компютри и смартфони.

- Далече от електрически устройства, които са източници на смущения, като вентилатори на тавана, домашни системи за сигурност, микровълнови печки и др.

- Далече от големи метални повърхности като метални врати или алуминиеви стойки.

- Далече от материали като стъкло, изолирани стени, аквариуми, огледала, тухлени и бетонни прегради, които също могат да повлияят на вашата безжична връзка.

Въпрос 2: Не мога да вляза в web интерфейса на безжичния рутер. Какво трябва да направя?

Отговор 2: Следвайте описаните по-долу стъпки до  отстраняване на проблема.

- Проверете дали етернет кабела е в изправности и е свързан  добре към вашия компютър и рутера. В противен случай сменете кабела.

- Изчистете кеша на браузъра или използвайте друг.

- Проверете повторно TCP/IP настройките на вашия компютър. Проверете дали е настроен да получава IP адреса автоматично.

- Натиснете и задръжте WPS/RST бутона за около 8 секунди и след това го отпуснете, за да възстановите фабричните настройки. След това се опитайте да се регистрирате отново.

- Опитайте се да влезете в web интерфейса от друг компютър, смартфон или iPad.

Въпрос 3: Забравих  WiFi паролата си. Какво трябва да направя?

Отговор 3: Следвайте по-долу описаните стъпки до  отстраняване на проблема.

- Влезте в web интерфейса на безжичния рутер и вижте WiFi паролата на страницата за безжични настройки.

- Възстановете фабричните настройки на рутера и обновете WiFi паролата: натиснете и задръжте WPS/RST бутона за около 8 секунди и след това го отпуснете.

Въпрос 4: Забравих паролата си за достъп. Какво трябва да направя?

Отговор 4: Възстановете фабричните настройки на рутера като натиснете и задръжте WPS/RST бутона за около 8 секунди и след това го отпуснете.

CE маркировка

Това е продукт от клас „Б”. При употреба в домашни условия същият може да причини радио смущения. В такъв случай потребителят следва да предприеме адекватни мерки.

Бележка: 1. Производителят не носи отговорност за каквито и да било радио и телевизионни смущения, причинени от неоторизирани модификации на това оборудване. 2. За избягване на ненужни радиационни смущения се препоръчва използване на изолиран RJ45 кабел.

Декларация за съответствие

С настоящото SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.LTD. декларира ,че радио оборъдването тип F3 е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния арес: http://www.tendacn.com/en/service/page/ce.html

Операционна честота: 2412-2472 МHz

ЕIRP мощност (Максимална): 19dBm

Версия на софтуера: V12.01.01.29

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Неофициален превод от английски език)

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., с адрес по регистрация

Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China

декларира на своя отговорност, че:

Продукт: Безжичен рутер

Търговско наименование: Tenda

Номер на модела: F3

за който се отнася настоящата декларация съответства на следните европейски нормативи и международни стандарт(и):

Здраве и безопaсност  (Директива 2014/53/EU Арт.3(1)(а))

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005(2nd Edition); Am1:2009+A2:2013; EN 50385: 2002 (MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b))

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

Радиочестотен спектър (Директива 2014/53/EU Art. 3(2))

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

На основание съответствието с цитирания(те) стандарт(и) този продукт следва разпоредбите на директивите, изброени по-долу:

Директива за радио оборудване 2014/53/EU; Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU; Директива за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението 2014/35/EU; Директива за ограничаване на употребата на определени опасни вещества (RoHS) в електронната промишленост 2011/65/EU

Лице, отговорно за подписването на тази декларация:

Мениджър международни продажби

Дата: